МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

СЕРГИЕНКО ЛЕВ ЭДУАРДОВИЧ

Отчет по лабораторной работе № 10,

вариант 11

(“Компьютерные сети”)

студента 3-го курса 12-ой группы

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячкин В.В. |
| 2024 г. |  |  |

Задание  на лабораторную работу №10

- Вырезать из таблицы  и вставить в отчет исходные данные вашего варианта задания. 
Перед сохранением файла с отчетом  в колонтитуле   обновить поле “FileName”.
То есть должно стоять имя файла вашего отчета. 
Убрать имя user-a и вставить свое ФИО.
Не забываем вставить титульный лист

| Вариант | Сеть 1 - 4 |
| --- | --- |
| 11 | 177.16.0.0/18 177.17.0.0/18 177.18.0.0/18 177.20.0.0/18 |

- Реализуйте схему, которая изображена на рисунке 1. Имена хостов и маршрутизаторов подписать  по уже принятым правилам.

Рисунок 1

- Настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов. 
Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной в привилегированном режиме
Вставить скриншоты конфигурирования достаточно одного маршрутизатора и хоста на ваш выбор.

Заполните таблицу 1. По аналогии как в лабораторной работе №11.

Таблица 1

| n/n | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) 177.16.0.1 2) 177.17.0.1 | 1) 177.16.0.2 2) 177.18.0.1 | 1)177.16.0.3 2) 177.20.0.1 |
| 2 | id(R1)= 177.17.0.1 | id(R2)=177.18.0.1 | id(R3)=177.20.0.1 |

Привести хотя бы один скриншот получения ID - маршрутизатора

- Настройте OSPF-процесс вначале на маршрутизаторе с наивысшим ID, чтобы он стал DR-маршрутизатором.

- Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе со вторым наивысшим ID, чтобы он стал BDR-маршрутизатором.

- Настройте OSPF-процесс на маршрутизаторе с самым низким ID, чтобы он стал DRother-маршрутизатором.

- Процесс конфигурирования и результаты тестирования с помощью команды show ip ospf neighbor должны быть  представлены в отчете и прокомментированы.

- Проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей. 
Результат проверки представить в отчете (использовать инструменты пакета). 
Вставить скриншоты таблиц маршрутизации всех трех марщрутизаторов (использовать инструмент лупа, и  все три таблицы маршрутизации желательно поместить на одном рисунке вместе со схемой сети).

- Используя рисунок 1, создайте новый рисунок 2, на котором подпишите  статус порта каждого маршрутизатора:  DR, BDR и Drother и их  ID.

- Заполните таблицу 2 с вашими данными. Первые строки можем перенести из таблицы 1.

Таблица 2

| R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| Занести в | Занести в | Занести в |
| 1) 177.16.0.1 2) 177.17.0.1 | 1) 177.16.0.2 2) 177.18.0.1 | 1)177.16.0.3 2) 177.20.0.1 |
| ID-177.17.0.1 | ID-177.18.0.1 | ID-177.20.0.1 |
| Priority=1 | Priority=1 | Priority=1 |
| Drother | BDR | DR |

- Выдать старые отношения соседства (до изменения приоритета).

- Сохраните модель №1. 
Далее работаем с моделью №2 (копия модели №1)

- Исследуем, как проходят OSPF-процессы после изменения приоритетов.
Используйте команду ip ospf priority interface, чтобы изменить приоритет OSPF маршрутизаторов на следующие значения:

- Закройте и опять активируйте интерфейсы FastEthernet0/0, чтобы запустить OSPF-процессы.

- Используя команды show ip ospf neighbor  для проверки отношений соседства, show ip ospf interface, поясните, что получилось в результате изменения приоритета OSPF маршрутизаторов.

Новые:

Старые:

Хотя маршрутизатор R2 обладает более высоким ID, чем у R1, маршрутизатор R2 установился в состояние DRother, поскольку приоритет OSPF был установлен на 0.

- По аналоги как в пункте 9  создайте рисунок 3. 
На рисунке 3 подпишите приоритеты и статус. 
Сравните рисунки 2 и 3 и сделайте вывод.

Изменение приоритетов OSPF существенно влияет на выбор DR и BDR. Установив более высокий приоритет на R1, он стал DR, а R2 — DROther, тк приоритет = 0. После изменения приоритетов на модели №2, уменьшение приоритета R3 до 100 сделало его BDR, а R1 с наименьшим Router ID, но с приоритетом 255, стал DR. Это демонстрирует, что приоритет OSPF имеет первостепенное значение при выборе DR и BDR, а Router ID рассматривается в случае равных приоритетов.

- Заполнить таблицу 3 (первые строки это копия таблицы 2 пункта 10). Проанализировать содержимое таблицы 3.

Таблица 3

| R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| Занести в | Занести в | Занести в |
| 1) 177.16.0.1 2) 177.17.0.1 | 1) 177.16.0.2 2) 177.18.0.1 | 1)177.16.0.3 2) 177.20.0.1 |
| До изменения приоритета |  |  |
| ID-177.17.0.1 | ID-177.18.0.1 | ID-177.20.0.1 |
| Priority=1 | Priority=1 | Priority=1 |
| Drother | BDR | DR |
| После изменения приоритета |  |  |
| ID-177.17.0.1 | ID-177.18.0.1 | ID-177.20.0.1 |
| Priority=255 | Priority=0 | Priority=100 |
| DR | Drother | BDR |

### Анализ Таблицы 3

До изменения приоритета:

- R1 (ID: 177.17.0.1) имел приоритет 1 и статус Drother.

- R2 (ID: 177.18.0.1) имел приоритет 1 и статус BDR (Backup Designated Router).

- R3 (ID: 177.20.0.1) имел приоритет 1 и статус DR (Designated Router).

При стандартных настройках OSPF с одинаковыми приоритетами выбор DR и BDR определяется на основе Router ID. В данном случае, R3 с наивысшим Router ID стал DR, а R2 — BDR.

После изменения приоритета:

- R1 (ID: 177.17.0.1) приоритет увеличен до 255, что является максимальным значением. Это гарантирует, что R1 станет DR.

- R2 (ID: 177.18.0.1) приоритет установлен на 0, что исключает его из процесса выбора DR/BDR, и он становится Drother.

- R3 (ID: 177.20.0.1) приоритет увеличен до 100, что выше, чем у других маршрутизаторов (кроме R1). Таким образом, R3 становится BDR.

Вывод:

Изменение приоритетов OSPF позволило точно контролировать выбор ролей DR и BDR в сети:

- R1 стал DR благодаря максимально возможному приоритету.

- R2 исключен из процесса выбора и стал Drother.

- R3 занял позицию BDR благодаря высокому, но не максимальному приоритету.

Это демонстрирует, как настройка приоритетов в OSPF влияет на распределение ролей маршрутизаторов, обеспечивая гибкость и контроль над топологией сети.