БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Сергиенко Лев Эдуардович

(студент 3 курса 12 группа)

НАСТРОЙКА  И  ПРОВЕРКА NAPT

Краткий отчет

по лабораторной работе №11

(вариант №15)

Минск 2024
Содержание

РЕФЕРАТ	3

Исходные данные для варианта задания	5

Шаг 1. Подсоединение устройств	5

Шаг 2.  Настройка основной конфигурации маршрутизатора 2	5

Шаг 3. Настройка маршрутизатора, используемого в качестве шлюза	7

Шаг 4. Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для узлов.	9

Шаг 5. Проверка работоспособности сети.	9

Шаг 6. Создание маршрута по умолчанию	11

Шаг 7. Создание статического маршрута	13

Шаг 8. Определение пула используемых публичных IP-адресов	15

Шаг 9. Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным IP-адресам.	16

Шаг 10. Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних адресов	16

Шаг 11. Назначение интерфейсов	17

Шаг 12. Генерация трафика с маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP	17

Шаг 13. Проверьте работоспособность NAPT	18

## РЕФЕРАТ

Network Address Translation (NAT) — это технология, позволяющая изменять IP-адреса в сетевых пакетах, проходящих через маршрутизатор или другое сетевое устройство. Она широко используется для обеспечения гибкости в управлении адресным пространством, повышения безопасности и подключения локальных сетей к Интернету через один или несколько публичных IP-адресов.

Основное назначение NAT

NAT был разработан как решение проблемы ограниченного количества IPv4-адресов. Поскольку IPv4 предоставляет около 4,3⋅10^9 уникальных адресов, этого оказалось недостаточно для всех устройств, подключенных к Интернету. NAT позволяет скрыть внутренние IP-адреса локальной сети за одним (или несколькими) общедоступными адресами. Основные задачи NAT включают:

- Сохранение IPv4-адресов: Устройства внутри локальной сети используют частные IP-адреса, которые не требуют регистрации в глобальном реестре.

- Безопасность: Скрытие внутренней топологии сети повышает защищенность, так как устройства локальной сети становятся недоступными для прямого доступа извне.

- Подключение к Интернету: Устройства с частными IP-адресами могут взаимодействовать с внешними сетями через общий публичный IP.

Принцип работы NAT

При использовании NAT маршрутизатор или другое устройство изменяет IP-адреса и порты в заголовках сетевых пакетов. Существует несколько видов NAT:

- Static NAT (статический): Однозначное сопоставление между внутренним и внешним IP-адресом. Этот тип используется, если требуется постоянный доступ извне к конкретному устройству в сети.

- Dynamic NAT (динамический): Маршрутизатор выбирает публичный IP-адрес из заранее заданного пула. Этот подход полезен для временных подключений.

- PAT (Port Address Translation): Частный IP-адрес сопоставляется с публичным через уникальные номера портов. Это наиболее распространенный тип NAT, известный как маскарадинг. Он позволяет десяткам или даже сотням устройств в локальной сети использовать один публичный IP-адрес.

Пример работы NAT

Предположим, компьютер в локальной сети с IP-адресом 192.168.1.10 отправляет HTTP-запрос на сервер в Интернете. Процесс проходит следующие этапы:

- Исходящий пакет покидает компьютер и поступает на маршрутизатор.

- NAT на маршрутизаторе заменяет частный IP (192.168.1.10) на публичный (например, 203.0.113.1) и записывает соответствие в таблицу NAT.

- Пакет отправляется на целевой сервер с публичным IP.

- Сервер отправляет ответ на публичный IP-адрес маршрутизатора.

- NAT на маршрутизаторе по таблице сопоставления определяет, какому устройству в локальной сети отправить пакет, и заменяет IP обратно.

Заключение

NAT остается важной технологией в эпоху IPv4, несмотря на внедрение IPv6, которое решает проблему нехватки адресов. Благодаря NAT миллионы устройств могут подключаться к Интернету, обеспечивая гибкость, экономичность и защиту локальных сетей.

## Исходные данные для варианта задания

| Вариант | Адреса для узлов | Маршрутизатор 1 | Маршрутизатор 2 | IP-адрес Loopback 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 192.168.15.0/24 | 132.101.22.1/30 | 132.101.22.2/30 | 172.16.1.15/32 |

| Устройство | Имя узла | Маска подсети порта FastEthenet0/0 | Тип интерфейса | IP-адрес порта Serial 0/0 | IP-адрес Loopback 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор 1 | Cateway | 192.168.15.0/24 | DTE | 132.101.22.1 |  |
| Маршрутизатор 2 | ISP | Нет | DCE | 132.101.22.2 | 172.16.1.15/32 |
| Коммутатор 1 | Switch 1 |  |  |  |  |

## Шаг 1. Подсоединение устройств

- Подсоедините интерфейс Serial 0/0 маршрутизатора 1 к интерфейсу Serial 0/0  маршрутизатора 2 с помощью последовательного кабеля.

- Подсоедините интерфейс Fa0/0 маршрутизатора 1 к интерфейсу Fa0/1 коммутатора 1 с  помощью прямого кабеля.

- Подсоедините оба узла к порту Fa0/2 и Fa0/3 коммутатора с помощью прямых кабелей.

- Как  уже было принято, подписать устройства сети

## Шаг 2.  Настройка основной конфигурации маршрутизатора 2

Задайте в настройках конфигурации маршрутизатора 2 (ISP) имя узла, задайте IP-адреса для интерфейсов согласно вашему варианту задания. Сохраните  конфигурацию.

## Шаг 3. Настройка маршрутизатора, используемого в качестве шлюза

Задайте в настройках основной конфигурации маршрутизатора 1 (Gateway) имя узла, задайте IP-адреса для интерфейсов. Сохраните  конфигурацию.

## Шаг 4. Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для узлов.

Присвойте каждому узлу соответствующий IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Шлюзом по умолчанию должен быть IP-адрес интерфейса FastEthernet маршрутизатора с именем Gateway.

Что означают термины внутренние IP-адреса, внешние IP-адреса?

Внутренние IP-адреса используются внутри локальной сети (например, в доме или офисе) для идентификации устройств, таких как компьютеры, смартфоны и принтеры. Эти адреса не видны в интернете и обеспечивают связь между устройствами внутри сети.

Внешние IP-адреса назначаются интернет-провайдером и используются для идентификации вашей сети в интернете. Они позволяют устройствам внутри вашей локальной сети общаться с внешними ресурсами и получать доступ к интернету.

## Шаг 5. Проверка работоспособности сети.

1. С присоединенных узлов отправьте эхо-запрос на интерфейс FastEthernet маршрутизатора,  используемого в качестве шлюза по умолчанию.  
Ответьте на следующие вопросы.

a). Успешно ли выполнен эхо-запрос с узла 1? да

b) Успешно ли выполнен эхо-запрос с узла 2? да

2.  Если ответы на оба вопроса отрицательны, выполните поиск и устранение ошибок в  конфигурации маршрутизатора и узлов. 
Тестируйте соединение до тех пор, пока эхо-запросы  не будут успешными.

3.  Отправьте эхо-запросы с хостов на IP-адрес маршрутизатора  ISP. 
Какой получили результат.

Эхо-запрос не успешен, т.к. нет маршрута до данного адреса.

Узлы не могут достичь IP-адреса 132.101.22.2, поскольку на маршрутизаторе Gateway отсутствует маршрут к этой сети, и маршрутизатор ISP не знает о сети 192.168.15.0/24.

## Шаг 6. Создание маршрута по умолчанию

- С маршрутизатора, использующегося в качестве шлюза по умолчанию, создайте статический  маршрут к маршрутизатору поставщика услуг Интернета в сети 0.0.0.0 0.0.0.0 с помощью  команды ip route. Это вызовет трафик к любому неизвестному адресу назначения через  поставщика услуг Интернета путем настройки шлюза «последней надежды» на  маршрутизаторе, использующемся в качестве шлюза по умолчанию.

Как вы понимаете термин «шлюз последней надежды»?

Это маршрут по умолчанию, используемый для отправки пакетов к неизвестным сетям через указанный шлюз.

- Проверьте маршрут по умолчанию по таблице маршрутизации маршрутизатора Gateway.

Находится ли статический маршрут в таблице маршрутизации?

Да, статический маршрут по умолчанию присутствует.

- Попробуйте отправить эхо-запрос с одной с рабочих станций на IP-адрес последовательного  интерфейса маршрутизатора поставщика услуг Интернета. Успешно ли выполнен эхо-запрос?

Успешно ли выполнен эхо-запрос?

Нет, поскольку маршрутизатор ISP не имеет обратного маршрута.

## Шаг 7. Создание статического маршрута

Создайте статический маршрут от маршрутизатора ISP к частной сети, присоединенной к  маршрутизатору Gateway. Создайте статический маршрут с помощью команды ip route.

- Отправьте эхо-запрос с узла 1 на адрес интерфейса loopback маршрутизатора ISP.  Успешно ли выполнен эхо-запрос?

Успешно ли выполнен эхо-запрос?

Да, эхо-запрос успешен.

## Шаг 8. Определение пула используемых публичных IP-адресов

Для определения пула используемых публичных IP-адресов используйте команду ip nat pool.

Что вы понимаете под термином — публичные адреса, частные адреса?

Публичные адреса — IP-адреса, доступные в глобальном интернете.

Частные адреса — IP-адреса, используемые в локальных сетях и не маршрутизируемые в интернете.

## Шаг 9. Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным IP-адресам.

Для определения списка доступа, соответствующего внутренним частным адресам используйте  команду access-list.

Прокомментируйте термин “список доступа”.

Список доступа (ACL) — набор правил для контроля трафика и обеспечения безопасности в сети.

## Шаг 10. Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних адресов

Для определения NAT используйте команду ip nat inside source.

Пояснение

Это позволяет множеству внутренних адресов использовать ограниченный пул внешних адресов, осуществляя трансляцию адресов и портов.

## Шаг 11. Назначение интерфейсов

Активные интерфейсы маршрутизатора следует определить в качестве внутреннего или внешнего  интерфейса в отношении к NAT. Для этого используйте команду ip nat inside или ip nat  outside.

В данном контексте, что такое внутренние и внешние интерфейсы?

- Внутренний интерфейс — подключен к локальной сети (LAN).

- Внешний интерфейс — подключен к внешней сети или интернету (WAN).

## Шаг 12. Генерация трафика с маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP

Отправьте эхо-запросы с узлов 1 и 2 на адрес 172.16.1.15

## Шаг 13. Проверьте работоспособность NAPT

Для отображения статистики NAРT введите в приглашение привилегированного режима EXEC  маршрутизатора Gateway команду show ip nat statistics..  Проанализируйте полученную информацию и дать ответ на следующие вопросы.

1. Сколько активных преобразований выполнено?

2. Сколько адресов имеется в пуле?

3. Сколько адресов уже выделено?

Если эхо-запрос выполнился успешно, отобразите преобразование NAT на маршрутизаторе  Gateway с помощью команды show ip nat translations.

1. Сколько активных преобразований выполнено?

Из вывода команды show ip nat statistics:

Total translations: 8 (0 static, 8 dynamic, 8 extended)

Ответ:
Всего выполнено 8 активных динамических преобразований.

2. Сколько адресов имеется в пуле?

Из раздела Dynamic mappings:

pool public_access: netmask 255.255.255.252

start 132.101.22.1 end 132.101.22.1

type generic, total addresses 1 , allocated 1 (100%), misses 0

Ответ:
В пуле NAT public_access имеется 1 публичный IP-адрес (132.101.22.1).

3. Сколько адресов уже выделено?

Из того же раздела:

allocated 1 (100%)

Ответ:
Из пула уже выделен 1 адрес, что составляет 100% доступных адресов.

Анализ и Пояснения

- Активные преобразования (Total translations):

  - 8 динамических преобразований указывает на то, что 8 внутренних IP-адресов были успешно преобразованы для доступа к внешней сети.

- Пул NAT (public_access):

  - Только 1 публичный IP-адрес в пуле ограничивает количество одновременных преобразований. В текущей конфигурации это соответствует количеству выделенных адресов (1 из 1).

- Статистика HIT/MISS и Expired translations:

  - Hits: 32, Misses: 36: Это показывает количество успешных и неуспешных попыток использования существующих NAT-преобразований.

  - Expired translations: 24: Указывает на количество завершенных или истекших преобразований, которые уже не используются.

- Таблица NAT-преобразований (show ip nat translations):

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 132.101.22.1:10 192.168.15.2:10 172.16.1.15:10 172.16.1.15:10

icmp 132.101.22.1:11 192.168.15.2:11 172.16.1.15:11 172.16.1.15:11

icmp 132.101.22.1:12 192.168.15.2:12 172.16.1.15:12 172.16.1.15:12

icmp 132.101.22.1:13 192.168.15.2:13 172.16.1.15:13 172.16.1.15:13

icmp 132.101.22.1:26 192.168.15.3:26 172.16.1.15:26 172.16.1.15:26

icmp 132.101.22.1:27 192.168.15.3:27 172.16.1.15:27 172.16.1.15:27

icmp 132.101.22.1:28 192.168.15.3:28 172.16.1.15:28 172.16.1.15:28

icmp 132.101.22.1:29 192.168.15.3:29 172.16.1.15:29 172.16.1.15:29

- Inside global: Публичный IP-адрес из пула (132.101.22.1) с уникальными портами.

- Inside local: Внутренние IP-адреса узлов (192.168.15.2 и 192.168.15.3) с соответствующими портами.

- Outside local и Outside global: IP-адреса внешних ресурсов (в данном случае 172.16.1.15) с портами.

Пояснение:
Эти преобразования подтверждают, что внутренние узлы успешно взаимодействуют с внешними ресурсами через настроенный пул NAT.

Заключение:
Я успешно настроил и проверил работоспособность NAPT в сети. Все активные преобразования отражены в таблице NAT-преобразований, что подтверждает корректную работу механизма трансляции адресов.