МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

СЕРГИЕНКО ЛЕВ ЭДУАРДОВИЧ

Основы диагностики сети

консольными средствами

ОС Windows

Отчет по лабораторной работе № 2

вариант 21

( “Компьютерные сети”)

студента 3-го 12 группы МСС

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячкин В.В. |

2024

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАНИЯ, КОТОРЫЕ ИДЕНТИЧНО ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА UNIX СИСТЕМАХ, БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В ТЕРМИНАЛЕ LINUX

4.3.1 Задание 1.  Получение справочной информации по командам

В отчет приложите скриншот получения справочной информации об одной из утилит на ваш выбор

4.3.2.  Задание 2.  Получение имени хоста.

4.3.3.  Задание 3. Изучение утилиты ipconfig

Проверьте конфигурацию TCP/IP с помощью утилиты ipconfig.  
Утилиту выполните на компьютере в компьютерном классе ФПМИ и на личном  ноутбуке.

Заполните соответственно таблицу.

|  | ПК аудитории | Личный ноутбук в сети БГУ |
| --- | --- | --- |
| Имя компьютера | Fpmi508pc8 | FX505DY |
| Описание адаптера | Адаптер Ethernet Ethernet | Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть |
| Физический адрес сетевого адаптера | 94-DE-80-DD-26-2A | 3X-25-B4-V4-54-23 |
| IP-адрес | 10.150.5.217 | 10.150.5.195 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Основной шлюз | 10.150.5.1 | 10.150.5.1 |
| Используется ли DHCP (адрес DHCP-сервера) | 10.150.5.1 | 10.150.5.1 |
| Адрес DNS-сервера | 10.0.0.66 10.0.0.67 | 10.0.0.66 10.0.0.67 |
| Адрес WINS-сервера | 10.0.0.67 | 10.0.0.67 |

Вывод:
Имена компьютеров различаются, что логично. Имена адаптеров так же различаются. Так же у каждого компьютера уникальный физический адрес.

Т.к. компьютеры находятся в 1й подсети, то в их IP-адресе различаются только последние цифры, что мы можем заметить по таблице. Остальные данные (маска подсети, основной шлюз, DHCP, DNS, WINS сервера совпадают, т.к. оба компьютера в одной подсети).

Сеть настроена таким образом, что устройства могут общаться с использованием общих DNS и WINS серверов.

4.3.4.  Задание 4. Тестирование связи с помощью утилиты ping. 
    Проверьте правильность установки и конфигурирования TCP/IP на локальном компьютере.  
С помощью команды ping проверьте перечисленные ниже адреса и для каждого из них отметьте TTL (Time To Live) и время отклика. 
Попробуйте увеличить время отклика.

10.150.1.3	— 231

10.150.1.1	— Превышен интервал ожидания для запроса

10.0.0.20	— 75

Задайте различную длину посылаемых пакетов (можно только на любом одном из примеров выписать результат для отчета).

Выпишите ответы на следующие задания:

- Определите DNS-имя любого соседнего компьютера по его IP-адресу

- Проверьте доступность сайта поисковой системы Yandex в сети Internet через две точки ya.ru и yandex.ru , а также узнайте их IP-адреса.

- Пропинговать сетевой интерфейс локального компьютера

- Отправить на адрес согласно вашему варианту n сообщений (n- номер варианта) с эхо-запросом, каждое из которых имеет поле данных из 1000 байт

- Что такое TTL
TTL (Time To Live) — это значение, которое ограничивает "время жизни" пакета в сети. При каждом прохождении через сетевой узел TTL уменьшается на 1. Если TTL достигает 0, пакет уничтожается. Это предотвращает бесконечное блуждание пакетов в сети.

4.3.5.  Задание 5. Утилита Tracert. Определение пути IP-пакета

- Определите список маршрутизаторов на пути следования пакетов от локального компьютера до адресов согласно вашему варианту без преобразования IP-адресов в имена DNS. (Выпишите команду с помощью которой это можно выполнить.)

tracert -d mail.ru

tracert -d rambler.ru

- С помощью команды tracert проверьте, через какие промежуточные узлы идет сигнал. Выпишите первые три и последние два промежуточных узла на каждый из ваших вариантов заданий.
 rambler.ru:

1     3 ms     2 ms     2 ms  192.168.1.1

2     6 ms     6 ms    18 ms  37.215.64.1

3    11 ms    19 ms     7 ms  93.84.80.13

12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

13    42 ms    19 ms    27 ms  81.19.82.2

mail.ru

1     2 ms     2 ms     3 ms  192.168.1.1

2    23 ms     6 ms     6 ms  37.215.64.1

3    31 ms     7 ms     7 ms  93.84.80.13

10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

11    82 ms    66 ms    66 ms  217.69.139.200

- Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций, если можно, то выпишите как.

tracert -h 5 rambler.ru

4.3.6.  Задание 6. Просмотр ARP-кэша

- С помощью утилиты arp просмотрите и выпишите ARP-таблицу локального компьютера (несколько записей).

- Прокомментируйте  какая информация хранится в ARP- таблице.

ARP (Address Resolution Protocol) таблица - это база данных, которая сопоставляет IP-адреса с соответствующими MAC-адресами в локальной сети. Она используется для определения физического адреса устройства в сети по его IP-адресу.

- IP-адрес: Это адрес протокола Интернета устройства в сети. Это уникальный идентификатор, назначаемый каждому устройству, подключенному к сети.

- MAC-адрес: Это физический адрес сетевого интерфейсного контроллера (NIC) в устройстве. Это уникальный идентификатор, назначаемый сетевой интерфейсной карте (NIC) при производстве.

- Тип: Указывает тип записи в ARP-таблице. Распространенные типы включают "динамические" и "статические". Динамические записи автоматически добавляются в ARP-таблицу при первом обращении к устройству в сети, в то время как статические записи добавляются вручную и сохраняются, даже когда устройство не активно общается.

- Интерфейс: Указывает сетевой интерфейс, через который устройство доступно. Он помогает определить, на каком сегменте сети находится устройство и как с ним взаимодействовать.

4.3.7.  Задание 7. Утилита netstat.  Получение информации о текущих сетевых соединениях и протоколах стека TCP/IP.

- Получите список активных TCP-соединений локального компьютера. (Выпишите команду с помощью которой это можно выполнить.)

- Получите список активных TCP-соединений локального компьютера без преобразования IP-адресов в символьные имена DNS. (Выпишите команду с помощью которой это можно выполнить.)

- Какой результат выдаст утилита netstat с параметрами -a -s -r (три параметра одновременно)? Поясните полученный результат.

- Параметр -a выводит все соединения и прослушиваемые порты.

- Параметр -s выводит статистику по каждому протоколу (TCP, UDP и т.д.).

- Параметр -r выводит таблицу маршрутизации.

4.3.8.  Задание 8. Получите таблицу маршрутизации локального компьютера. 
Как это можно сделать.