МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

СЕРГИЕНКО ЛЕВ ЭДУАРДОВИЧ

Конфигурирование DHCP-сервера

Отчет по лабораторной работе № 5,

вариант 15

(“Компьютерные сети”)

студента 3-го курса 12-ой группы

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячкин В.В. |
| 2024 г. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Конфигурирование DHCP-сервера	3

1.1  Задание 1. Конфигурирование DHCP-сервера	3

1.1.1. Первая часть задания 1	3

1.1.2. Вторая часть задания 1	3

2. Конфигурирование маршрутизатора Cisco     в качестве сервера DHCP	5

2.1 Задание 2. Сконфигурировать маршрутизатор Cisco в качестве сервера DHCP	5

2.2 Настройке DHCP в CLI	5

1.	Создать пул адресов DHCP (шаг №1)	5

2.	Указать подсеть (шаг №2)	5

3.	Исключить IP-адреса. (шаг №3)	5

4.	Указать доменное имя. (шаг №4)	5

5.	Указать IP-адрес сервера DNS. (шаг №5)	5

6.	Выбрать маршрутизатор по умолчанию (шаг №6).	5

7.	Установить время аренды (шаг №7).	5

8.	Проверить конфигурацию (шаг №8).	5

2.3. Выполнение задания 2	5

1.  Конфигурирование DHCP-сервера

1.1  Задание 1. Конфигурирование DHCP-сервера

1.1.1. Первая часть задания 1

- Реализовать схему (рисунок 1[лаб.06]) подключения группы компьютеров через Hub к DHCP-серверу. Для того, чтобы можно было добавить узлы, необходимо Hub-у добавить дополнительные модули (разъёмы) в свободные слоты.

- Согласно вашему варианту задания определите допустимое количество узлов в сети  (допустимый пул адресов).  Продумайте адресацию для узлов, шлюза, DNS-сервера.

| 15 | 170.16.0.0/16 |
| --- | --- |

Вставить ваши соображения в форме таблицы по адресации узлов, шлюза, DNS-сервера

| Адрес сети | Адрес шлюза | DNS Server | Mask | Количество узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170.16.0.0 | 170.16.0.2 | 170.16.0.3 | 255.255.0.0 | 65534 |

- Сконфигурируйте сервер, как DHCP- сервер.

- В чем основное отличие между DHCP и ARP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) и ARP (Address Resolution Protocol) — это два разных сетевых протокола, которые выполняют разные функции.

DHCP:

- Назначает IP-адреса и другие параметры сетевой конфигурации (например, маску подсети, шлюз, DNS-сервер) узлам в сети динамически.

- Работает на уровне приложений (уровень 7 в модели OSI).

- Используется, чтобы облегчить управление сетевой адресацией, особенно в больших сетях.

- Пример: когда компьютер подключается к сети, DHCP-сервер назначает ему IP-адрес автоматически, без необходимости ручной конфигурации.

ARP:

- Разрешает IP-адрес в MAC-адрес. Используется для того, чтобы найти физический (MAC) адрес устройства по его IP-адресу, если устройство находится в одной локальной сети.

- Работает на уровне канального (2 уровня) в модели OSI.

- Пример: когда компьютер знает IP-адрес целевого устройства, но не знает его MAC-адрес, он посылает ARP-запрос, чтобы получить нужный MAC-адрес для доставки Ethernet-пакета.

Основное различие:

- DHCP отвечает за назначение IP-адресов и других сетевых параметров устройствам.

- ARP используется для нахождения MAC-адресов по IP-адресам внутри одной сети.

Таким образом, DHCP работает на уровне предоставления адресов и конфигураций сетевым устройствам, а ARP — на уровне связи устройств внутри одной сети, чтобы осуществить передачу данных через Ethernet.

- В отчете отобразите разработанную Вами схему.

- Опишите  процедуру  настройки DHCP-сервера, используя скриншоты с комментариями.

Настроить IP Configuration

Настроить в Services DHCP всё по значениям в таблице

- На любых двух ПК освободите IP – адреса  (как это сделать?) и через некоторое время обновите их.  Обновить в обратном порядке освобождения их IP-адресов. 
Отразите в отчете, какие IP – адреса были до обновления и какие IP – адреса стали после обновления. Ваши выводы.

До:

После:

Вывод: IP поменялись в обратном порядке (164.6.25.17) , на PС0 поменялся (170.16.0.4 -> 170.16.0.5), а на PC1 170.16.0.5 -> 170.16.0.4 . IP адреса назначаются первый из списка доступных в текущий момент времени.

1.1.2. Вторая часть задания 1

- Создайте копию модели вашей сети (копию файла .pkt; т.е. работаем со второй моделью сети), что на рисунке 1. (модель №2 в файле pkt).

- В модели №2  добавьте ещё один DHCP-сервер с другой сетевой конфигурацией (выберите самостоятельно, учитывая вариант задания и тот пул, который вы задействовали). Пулы адресов DHCP-серверов не должны пересекаться для чистоты эксперимента

| Пул адресов первого DHCP-сервера |  |
| --- | --- |
| Пул адресов второго DHCP-сервера |  |

- Добавьте новый хост  и посмотрите.
Какая конфигурация ему назначена. 
Какой DHCP – сервер выбрал новый хост?

Новый хост выбрал 2 сервер

- Отключите первый DHCP-сервер (в смысле можно отключить питание). 
Добавьте новый узел и посмотрите, какая конфигурация будет ему назначена.

Конфигурация второго сервера, так как первый выключен и от него не могут подгружаться адреса

- Изучите новую сетевую конфигурацию на узлах.

На старых узлах ничего не поменялось, так как ip не были перезапрошены.

- Отключите второй DHCP-сервер (то есть все DHCP-сервера отключены).

- Изучите новую сетевую конфигурацию на узлах.

Ничего не поменялось, так как для того, чтобы изменились адреса, нужно обновить их.

- На любых двух выбранных ПК освободите IP – адреса и через некоторое время обновите их.  (Некоторое время означает, например,  можем сделать несколько пингов.)
Отразите в отчете, какие IP – адреса были до обновления и какие IP – адреса стали после обновления этих выбранных компьютеров.

DHCP failed. DHCP Сервера отключены, поэтому используем APIPA

  - Выполните три разных пинга:

- между двумя узлами,  которые не были  обновлены;

- между двумя узлами,  которые были  обновлены;

- между двумя узлами,  один из которых был обновлен, а другой нет.

Полученные результаты (пинг прошел удачно или неудачно) занести в таблицу

| n/n |  | Результат пинга |
| --- | --- | --- |
| 1 | Между двумя узлами, которые не были обновлены. Вставить IP-адреса из записи команды ping | ping 170.16.0.4 |
| 2 | Между двумя узлами, которые были обновлены; Вставить IP-адреса из записи команды ping | ping 169.254.152.152 ping 169.254.183.60 |
| 3 | Между двумя узлами, один из которых был обновлен, а другой нет. Вставить IP-адреса из записи команды ping | ping 170.16.0.5 |

С обновлённого на обновленный всё нормально, с не обновлённого на не обновлённый тоже. Но с обновлённого на не обновлённый ошибка запроса. Тк не совпадают конфигурации IP.

2. Конфигурирование маршрутизатора Cisco
    в качестве сервера DHCP

2.1 Задание 2. Сконфигурировать маршрутизатор Cisco в качестве сервера DHCP

Спроектировать  схему (рисунок 2[лаб.05]; т.е. третья подсеть) подключения группы компьютеров через коммутатор к маршрутизатору.

2.2 Настройке DHCP в CLI

2.3. Выполнение задания 2

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 2 (лаб-05).

- Присвоить имена маршрутизаторам и хостам по принятым ранее правилам.

- Выполните все этапы  1-8 (кроме 7) подраздела  “2.2. Настройке DHCP в CLI”

- Создайте пул адресов DHCP с именем pool_Номер вашего варианта задания.
Из пула адресов исключите около 50%  адресов.
Доменное имя выбрать по правилу: FIOстудента.FPMI.by

- В разработанной модели №3  подсети (рисунок 2) подписать IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

- На рабочих станциях (выберите два хоста на ваше усмотрение) проверьте (как это сделать?) настройки DHCP.

Всё соответствует правилам. IP адрес не из списка исключенных, маска и шлюз соответствуют

- На любых двух ПК освободите IP – адреса и через некоторое время обновите их. Отразите в отчете, какие IP – адреса были до обновления и какие IP – адреса стали после обновления.

Адреса поменялись местами, но все еще принадлежат нашему диапазону