МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

СЕРГИЕНКО ЛЕВ ЭДУАРДОВИЧ

Отчет по лабораторной работе № 8,

вариант 21

(“Компьютерные сети”)

студента 3-го курса 12-ой группы

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячкин В.В. |
| 2024 г. |  |  |

| Вариант | Сеть 1 - 6 |
| --- | --- |
| 21 | 137.42.0.0/24 137.43.0.0/24 137.44.0.0/24 137.45.0.0/24 137.46.0.0/24 137.47.0.0/24 |

1. Задание 1. Проектирование сети

- Согласно вашему варианту задания составьте адресную схему сети.

- Используя CLI  настроить   сетевые интерфейсы всех устройств.

- Перед настройкой RIP назначьте IP-адреса и маски всем интерфейсам, задействованным в маршрутизации. Задайте при необходимости тактовую частоту для последовательных каналов.

- Подсети и интерфейсы маршрутизаторов подписать

- После завершения базовой настройки выдайте таблицы маршрутизации  и проанализируйте их содержимое.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, ...

Gateway of last resort is not set

137.42.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

137.45.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

137.47.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

Анализ: На данном этапе маршрутизатор знает только о напрямую подключенных сетях.

- Перейдите к настройте протокола RIP.

2. Задание 2

7. Согласно вашему варианту задания, настройте RIPv2  на маршрутизаторах.

Отметить особенности протокола  RIP.

Особенности RIPv2:

- Поддерживает VLSM и CIDR.

- Протокол RIP  является одним из первых внутренних протоколов маршрутизации и относится к дистанционно-векторным протоколам. Существуют две версии RIP – первая использует маршрутизацию на основе классов, вторая версия RIPv2 использует бесклассовую маршрутизацию (позволяет работать с масками подсетей). Кроме того, в дополнение к широковещательному режиму поддерживает мультикастинг.

- Протокол RIP не является универсальным протоколом маршрутизации и не может быть использован в IP-сети любого  размера и сложности. В частности, протокол накладывает ограничения на максимальный диаметр сети (то есть максимальное расстояние, на которое может быть передан пакет, и после превышения,  которого пункт назначения считается недостижимым).  Для протоколов RIP обеих версий максимальный диаметр сети составляет 15 маршрутизаторов. Поэтому маршрут с метрикой 16 считается недостижимым (бесконечным). Отсюда RIP для больших сетей не годится.

3. Задание 3. Тестирование протокола RIP

8. Использовать команды  show ip protocols  для инсталлированных протоколов и команду  show ip route  для просмотра  таблиц  маршрутизации всех маршрутизаторов.

Анализ:  После настройки RIP V2, таблицы маршрутизации на каждом маршрутизаторе включают записи обо всех подсетях, присутствующих в топологии. Например, маршрутизатор R1 теперь знает о сетях R2 (137.43.0.0/24) и R3 (137.44.0.0/24) через RIP. Это значит, что каждый маршрутизатор теперь видит полную картину сети и имеет информацию о маршрутах к каждой сети с указанием метрики (число прыжков до цели).

- Результаты тестирования представить в отчете.

- Сделать анализ таблиц маршрутизации, полученных в заданиях  5 и 9

Анализ:  После настройки RIP V2, таблицы маршрутизации на каждом маршрутизаторе включают записи обо всех подсетях, присутствующих в топологии. Например, маршрутизатор R1 теперь знает о сетях R2 (137.43.0.0/24) и R3 (137.44.0.0/24) через RIP. Это значит, что каждый маршрутизатор теперь видит полную картину сети и имеет информацию о маршрутах к каждой сети с указанием метрики (число прыжков до цели).

До включения RIP: В таблицах маршрутизации присутствуют только подключенные напрямую сети, что ограничивает маршрутизацию только до локальных сегментов.

После включения RIP: Появились записи обо всех доступных сетях в топологии, что позволяет устройствам маршрутизировать трафик по всей сети. Это обеспечивает полную связность всех подсетей.

4. Задание 4.  Конфигурирование  пассивных интерфейсов

- Для заданной сети для всех маршрутизаторов определить и настроить пассивные интерфейсы.

Зачем иногда нужны пассивные интерфейсы?.

Назначение пассивных интерфейсов на локальных сетях: Пассивные интерфейсы на R1, R2 и R3 назначены на FastEthernet-портах, которые подключены к локальным сетям (137.42.0.0, 137.43.0.0 и 137.44.0.0 соответственно). Это предотвращает рассылку обновлений RIP в локальные сети, что уменьшает ненужный трафик и повышает безопасность. Важно понимать, что при этом сети остаются видимыми для RIP, но обновления не отправляются через эти интерфейсы.

Анализ необходимости пассивных интерфейсов: В реальной сети, где к локальным сетям подключены компьютеры и другие конечные устройства, передача обновлений маршрутизации в такие сети не имеет смысла, так как конечные устройства не участвуют в маршрутизации. Это также снижает риск потенциальных угроз, так как информация о маршрутах не будет передаваться в сети, где она не нужна.

5. Задание 5. Тестирование сети

- Используя команды (какие?)  проверить достижимость всех  узлов пользователей.

- Выдать снова таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов. 
Можете воспользоваться любыми допустимыми средствами. 
Проанализируйте ранее выданные и сейчас таблицы маршрутизации

Ping-тесты между устройствами: Все устройства успешно пингуют друг друга, что подтверждает корректную маршрутизацию. Это демонстрирует, что RIP V2 корректно настроен, и все маршрутизаторы видят все доступные сети. Связь между удаленными узлами подтверждает, что таблицы маршрутизации актуальны, а сети связаны между собой.

- Сохраните модель в файле №группа_Lab8_FIO_01.pkt.

- Создайте модель сети №2 (сделайте копию модели сети в файле №группа_ Lab8_FIO_02.pkt.)
  Далее продолжайте работать только с моделью №2 в файле 
№группа_ Lab8_FIO_02.pkt

- Разорвите канал  связи между какой-нибудь парой смежных маршрутизаторов ( например;  вытащили кабель из порта )  схема должна быть представлена в отчете.

- Снова проверить достижимость всех  узлов пользователей.

- Снова выдать таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов.

- Проанализировать таблицы маршрутизации до и после разрыва канала связи. Сделать  выводы.

Разрыв последовательного соединения между M3 и M2 вызывает изменение маршрутизации в сети. RIP обнаруживает разрыв и перенастраивает маршруты так, чтобы данные проходили через альтернативный путь (M2 ↔ M1 ↔ M3).

При разрыве соединения RIP V2 использует информацию от других маршрутизаторов для обновления таблиц маршрутизации. Время сходимости в RIP относительно медленное, так как RIP передает обновления каждые 30 секунд. В крупных сетях это может привести к задержкам, но в нашем случае изменение топологии отразилось быстро, так как сеть имеет небольшие размеры. RIP продемонстрировал свою надежность в малых топологиях, хотя в более сложных и крупных сетях этот протокол может не обеспечивать нужную скорость реакции.

Заключение

- Преимущества и недостатки RIP V2 в данной топологии

  - Преимущества: RIP V2 прост в настройке и эффективен для небольших сетей с простой топологией. Протокол обеспечивает динамическое обновление маршрутов, поддержку CIDR и позволяет сети автоматически адаптироваться к изменениям.

  - Недостатки: Ограничения по метрике (максимум 15) делают RIP непригодным для крупных сетей. Медленная сходимость и периодические обновления также создают дополнительную нагрузку на сеть.

- Выводы по настройке пассивных интерфейсов

  - Использование пассивных интерфейсов уменьшило трафик RIP и повысило безопасность, так как маршрутизаторы не отправляют маршрутизационные обновления в сети, где это не требуется. Это позволяет оптимизировать работу сети и минимизировать риски.