МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

СЕРГИЕНКО ЛЕВ ЭДУАРДОВИЧ

Отчет по лабораторной работе № 9,

вариант 6

(“Компьютерные сети”)

студента 3-го курса 12-ой группы

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячкин В.В. |
| 2024 г. |  |  |

1. Задание №1

| Вариант |  | Сеть 1 - 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 200.192.210.0/24 200.192.211.0/24 200.192.212.0/24 200.192.213.0/24 200.192.214.0/24 200.192.215.0/24 |  |

- Реализуйте схему, аналогичной той, которая изображена на рисунке 1 в лабораторной работе. 
Подписать на схеме подсети (красный цвет). Сетевое оборудование подписать по правилам предыдущих лабораторных работ (черный цвет).

- Прежде, чем настраивать протокол OSPF, настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов. Интерфейсы узлов подписать на схеме (синий цвет).

Цвет настроить не удалось

- Получите все три ТМ (таблицы маршрутизации). Используйте инструмент ЛУПА
Прокомментируйте их содержимое.
На данный момент есть ли зависимость информации  в ТМ от протокола маршрутизации?

Вывод:

До настройки OSPF каждый маршрутизатор знает только о своих непосредственно подключенных сетях. В таблицах маршрутизации отсутствуют записи о удаленных сетях.

- Настройте маршрутизацию OSPF на всех маршрутизаторах. 
Задайте process-id и area-id – ваш номер варианта.
В чем состоит особенность нулевой зоны (области) автономной системы?

Нулевая зона, или область 0, в OSPF является центральной зоной, через которую проходят все маршруты между другими областями сети. Она функционирует как "позвоночник" сети, обеспечивая связь и обмен маршрутной информацией между всеми зонами. Все другие области должны быть непосредственно подключены к зоне 0 или иметь виртуальную связь с ней, чтобы обеспечить полную связность сети. Особенность нулевой зоны состоит в том, что она предотвращает возникновение петель в маршрутизации и обеспечивает эффективную и стабильную работу сети OSPF.

- Используйте команду show ip route на всех маршрутизаторах для проверки первоначальных таблиц   маршрутизации.

- Должны появиться примерно такие данные:

Что идентифицирует  столбцы в такой таблице маршрутизации ? 
Для этого скопируйте из полученной таблицы желтую строку и прокомментируйте каждый столбец.

O    200.192.211.0/24 [110/128] via 200.192.210.2, 00:02:15, Serial0/0

Пояснение столбцов:

- O
Идентификатор маршрута:
Буква обозначает источник маршрута.

  - O — маршрут, полученный через протокол OSPF (Open Shortest Path First).

- 200.192.211.0/24
Сетевая подсеть и маска:
Указывает целевую сеть и её маску подсети.

  - 200.192.211.0/24 — сеть с адресом 200.192.211.0 и маской 255.255.255.0.

- [110/128]
Метрика маршрута:
Содержит два значения:

  - 110 — административная дистанция (AD) для OSPF.

  - 128 — стоимость (cost) маршрута в OSPF.

- via 200.192.210.2
Следующий хоп (Next Hop):
Указывает IP-адрес следующего маршрутизатора на пути к целевой сети.

  - 200.192.210.2 — адрес маршрутизатора, через который проходит маршрут.

- 00:02:15
Время с момента обновления маршрута:
Показывает, как давно маршрут был получен или обновлён.

  - 00:02:15 — маршрут был обновлён 2 минуты и 15 секунд назад.

- Serial0/0
Интерфейс выхода:
Указывает интерфейс маршрутизатора, через который осуществляется выход к следующему хопу.

  - Serial0/0 — серийный интерфейс 0/0 используется для передачи данных по этому маршруту.

- Изменилось ли  содержимое таблиц маршрутизации?

Сравните результаты выполнения пунктов  3 и 5  (что касается таблиц маршрутизации).

- До настройки OSPF:

  - Маршрутизаторы знали только о своих подключенных сетях.

- После настройки OSPF:

  - Маршрутизаторы получили информацию обо всех сетях в топологии через OSPF.

  - Появились маршруты с идентификатором O.

вывод:

Настройка OSPF позволила маршрутизаторам обменяться информацией о сетях, что обеспечило полную связность в сети.

- Определить ID всех маршрутизаторов в задании. 
Использовать команду show ip protocols. 
Также можно использовать команды  show ip ospf  или show ip ospf interface.

- Определить ID всех маршрутизаторов в варианте задания. 
Использовать команду show ip protocols. 
Также можно использовать команды  show ip ospf  или show ip ospf interface.

- Обычно в качестве ID выбирается максимальный  активный IP-адрес из всех его интерфейсов (убедиться или опровергнуть это). Дать ответ в вашем случае.

Router ID на каждом маршрутизаторе соответствует ожидаемому значению, что подтверждает правильность выбора идентификатора.

- Обычно в качестве ID выбирается максимальный  активный IP-адрес из всех его интерфейсов (убедиться или опровергнуть это). Дать ответ в вашем случае.

| n/n | Маршрутизатор | Интерфейсы маршрутизатора | ID маршрутизатора (RID) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 1) 200.192.210.1 2) 200.192.212.1 3) 200.192.213.1 | 200.192.213.1 |
| 2 | R2 | 1) 200.192.210.2 2) 200.192.211.1 3) 200.192.214.1 | 200.192.214.1 |
| 3 | R3 | 1) 200.192.211.2 2) 200.192.212.2 3) 200.192.215.1 | 200.192.215.1 |

- Используйте команду show ip ospf neighbor  для проверки отношений соседства. Прокомментировать столбцы в полученной таблице.

Анализ вывода:

Neighbor ID -   ID соседнего маршрутизатора;

Pri - OSPF приоритет интерфейса (каждый из маршрутизаторов OSPF характеризуется двумя параметрами: идентификатором и приоритетом);

State -  OSPF состояние интерфейса. FULL – маршрутизатор и его сосед имеют в базе идентичные записи состояния связи.

Dead Time – оставшее время ожидания HELLO-пакета, прежде чем объявить о разрыве связи.

Address – адрес соседа,

Interface – собственный  выходной интерфейс в направлении к соседу.

Что такое отношения соседства? 
			Отношения соседства в OSPF — это установление связи между маршрутизаторами, чтобы они могли обмениваться маршрутной информацией. Эти отношения создаются через Hello-пакеты и поддерживаются на основе таймеров.
		Какие вы знаете отношения соседства (статус)? 
			Основные статусы соседства:

- Нерабочее (Down),

- Инициализация (Init),

- Двухнаправленные отношения (Two-Way),

- Выборы DR и BDR (Exstart),

- Обмен (Exchange)

- Загрузка (Loading),

- Полные соседские отношения (Full).

- Используйте команду ip ospf cost для изменения стоимости на последовательном интерфейсе.

Опишите, произошли ли какие-то изменения

Стоимость интерфейса s0/1 на R1 изменена на 5000. Это повлияет на выбор оптимального маршрута при передаче данных.

- Используйте команду show ip ospf interface для определения текущей стоимости обоих  последовательных интерфейсов маршрутизатора R1 (или любого другого на ваш выбор).

- Используя команды ping, traceroute  или инструменты  пакета моделирования проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей.

- Выдать скриншоты таблиц маршрутизации (старые-модели1)  каждого из трех маршрутизаторов.

Сохранить Модель №1.

- Далее работаем с моделью №2 (копия модели №1)
Отключить порт s0/1 у маршрутизатора R3. 
Проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей после отключения порта s0/1 у маршрутизатора R3.

Выдать опять скриншоты (уже новых-модели2) таблиц маршрутизации. 
Проанализировать (на что обратили внимание ?) и прокомментировать старые и новые таблицы маршрутизации. Желательно выдать таблицы маршрутизации, используя и такой инструмент пакета как ЛУПА. 
Однако выбор инструмента за Вами.

Ключевые наблюдения

- Динамическая адаптация OSPF:

  - OSPF автоматически обновляет таблицы маршрутизации при изменении состояния интерфейсов.

- Потеря маршрутов:

  - Отключение интерфейса на R3 привело к потере маршрутов до определенных подсетей на R2 и R3, что подчеркивает важность наличия резервных путей для обеспечения отказоустойчивости сети.

- Состояние соседства:

  - После отключения интерфейса, состояния соседей в OSPF могут измениться, что влияет на распространение маршрутной информации.

- Анализ:

  - После отключения порта s0/1 на R3 маршруты через этот интерфейс становятся недоступными.

  - OSPF автоматически перестраивает маршрутизацию, используя альтернативные пути.

  - Возможно увеличение времени задержки и изменение маршрута пакетов.

вывод:

Отключение интерфейса повлияло на маршрутизацию, но благодаря OSPF сеть сохранила связность, используя другие доступные маршруты.